| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа опросного листа | Код обору- дования, изделия, материала | Завод- изготовитель | Еди- ница изме- рения | Коли- чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | Сетка для плоской кровли: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Пруток 8мм (125м) оцинкованная сталь IEK |  | ZPR10-11-008-125 | ИЭК | шт | 6 |  | МП сетка с ячейками не более 12 метров |
| 4 | Дер. пр. кр. 8-10мм пл. кр.h=100мм пластик с бет. IEK |  | ZDP80-70-6-18-100 | ИЭК | шт | 160 |  |  |
| 5 | Размер ячейки мп сетки |  |  |  | м | 11,5 |  |  |
| 6 | Коэффициент формы здания |  |  |  |  | 0,4 |  |  |
| 7 | Компенсатор 8мм алюминий IEK |  | ZPR10D-KM-30-008 | ИЭК | шт | 35 |  | По 1 шт. на каждые 20 метров прутка |
| 8 | Длина прутка |  |  |  | м | 628 |  |  |
| 9 | Заж. соед. пр. кр. 6-10мм оц. сталь HDZ IEK |  | ZCC80-14-1-10 | ИЭК | шт | 126 |  |  |
| 10 | Дер. пр. кр. 6-8мм прямой h=80мм оц. сталь HDZ IEK |  | ZDP86-14-1-68-80 | ИЭК | шт | 120 |  | Крепление к фартуку парапета (сбоку) заклепками |
| 11 | Скоба соед. для пров. кругл. 8 мм алюминий IEK |  | ZPR10D-SS-30-008 | ИЭК | шт | 48 |  | Уточнить по проекту |
| 12 | Сетка для для скатной кровли: |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Пруток 8мм (125м) оцинкованная сталь IEK |  | ZPR10-11-008-125 | ИЭК | шт | 2 |  |  |
| 14 | Дер.-заж. соед. пр. кр. 6-10мм оп. L=100мм оц. сталь HDZ IEK |  | ZHC81-14-1-10-100 | ИЭК | шт | 360 |  |  |
| 15 | Размер ячейки мп сетки |  |  |  | м | 11,5 |  |  |
| 16 | Коэффициент формы здания |  |  |  |  | 0,5 |  |  |
| 17 | Компенсатор 8мм алюминий IEK |  | ZPR10D-KM-30-008 | ИЭК | шт | 8 |  |  |
| 18 | Длина прутка |  |  |  | м | 785 |  |  |
| 19 | Заж. соед. пр. кр. 6-10мм оц. сталь HDZ IEK |  | ZCC80-14-1-10 | ИЭК | шт | 157 |  |  |
| 20 | Дер. пров. кругл. 8-10мм для конька h=110мм оц. сталь IEK |  | ZDP80-11-4-18-110 | ИЭК | шт | 200 |  |  |
| 21 | Дер. пр. кр. 6-10мм желоб водостока оц. сталь HDZ IEK |  | ZDP80-14-8-16 | ИЭК | шт | 100 |  | Уточнить по проекту |
| 26 | Пруток 8мм (125м) оцинкованная сталь HDZ IEK |  | ZPR10-11-008-125 | ИЭК | шт | 3 |  |  |
| 27 | Дер. пр. кр. 5-10мм вод. труб. 220-570мм оц. сталь HDZ IEK |  | ZDP81-14-7-570 | ИЭК | шт | 260 |  | По водосточной трубе |
| 28 | Общая длина проводника |  |  |  | м | 330 |  |  |
| 33 | Полоса 40х4мм (42м) оцинкованная сталь IEK |  | ZPS10-11-040-042 | ИЭК | шт | 11 |  |  |
| 34 | Полоса 40х4мм (3м) оцинкованная сталь IEK |  | ZPS10-11-040-003 | ИЭК | шт | 33 |  |  |
| 35 | Стержень заземления б/м 20х1500мм оц. сталь HDZ IEK |  | ZST12-14-020-001 | ИЭК | шт | 66 |  |  |
| 36 | Наконечник заземления безмуфтовый сталь IEK |  | ZNZ11-10-016 | ИЭК | шт | 33 |  |  |
| 37 | Головка удароприёмная безмуфтовая сталь IEK |  | ZGU11-10-022 | ИЭК | шт | 33 |  |  |
| 38 | Заж. зазем. с раз. крес. стержень-пол./пр. оц. сталь HDZ IEK |  | ZGC38-14-1-16-40 | ИЭК | шт | 33 |  |  |
| 39 | Паста токопроводящая 0,1л IEK |  | ZPC10-100 | ИЭК | шт | 5 |  |  |
| 40 | Лента изоляционная 0,5х45мм 10м IEK |  | ZIZ10-D05-45-10-K02 | ИЭК | шт | 7 |  |  |
| 41 | Дер. полосы 25-40мм оц. сталь HDZ IEK |  | ZDP70-14-1-40 | ИЭК | шт | 33 |  |  |
| 42 | Заж. крес. с раз. пол.-пол. 40мм оц. сталь HDZ IEK |  | ZCC68-14-1-40 | ИЭК | шт | 49 |  |  |
| 43 | Насадка для перфоратора SDS-max L=250мм D=15мм IEK |  | TNP20-250-15 | ИЭК | шт | 3 |  |  |
| 44 | Заж. соед. контр. пр. 6-8мм-полоса 40мм оц. сталь TD IEK |  | ZCC56-13-1-68-40 | ИЭК | шт | 35 |  |  |
| 45 | Цинк-спрей для металлических поверхностей 400мл IEK |  | CAC11-AP-0400 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 49 | Полоса 40х5мм (30м) оцинкованная сталь IEK |  | ZPS20-11-040-030 | ИЭК | шт | 2 |  | Уточнить по проекту (см. раздел ЭОМ) |
| 50 | Дер. полосы 25-40мм оц. сталь HDZ IEK |  | ZDP70-14-1-40 | ИЭК | шт | 50 |  | Уточнить по проекту (см. раздел ЭОМ) |
| 54 | Коробка КУП КМ41361 100х100х50мм IP44 6 вв. (7035) IEK |  | UKO21-100-100-050-K41-55U | ИЭК | шт | 20 |  | Количество уточнить по проекту (см. раздел ЭОМ) |
| 58 | Подставка разборная универсальная машинки выравнивания IEK |  | Z3L10D-MV-01 | ИЭК | шт |  |  | Уточнить необходимость применения |
| 59 | Машинка выравнивания пр./полоса ручн. привод 9 роликов IEK |  | ZMV10-09 | ИЭК | шт |  |  | Уточнить необходимость применения |