| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа опросного листа | Код обору- дования, изделия, материала | Завод- изготовитель | Еди- ница изме- рения | Коли- чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ЩО |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Корпус |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TITAN 5 Корпус металлический ЩМП-50.40.20 УХЛ1 IP66 IEK |  | TI5-10-N-050-040-020-66 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 4 | TITAN Ввод кабельный мембр. 25 отв. d=5-26мм IP65 серый IEK |  | TI-00D-MC-025-65 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 5 | TITAN Фланец кабельный 345х120 с отверстием IEK |  | TI-00D-FL-345-120 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 6 | TEKFOR DIN-рейка (30см) оцинкованная 1мм IEK |  | YDN14-0030 | ИЭК | шт | 2 |  |  |
| 7 | Кабель-канал перфорированный 40х60 "ИМПАКТ" IEK |  | CKM50-040-060-1-K03 | ИЭК | м | 2 |  |  |
| 8 | Сам-ся эт-ка: 85х85х85мм символ "Молния" IEK |  | YPC30-MOLNI-3-096 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 9 | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ARMAT Выключатель-разъединитель SWN 3P 16А IEK |  | AR-SWN-3-016 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 11 | ARMAT Авт. выкл. M06N 1P C 10А IEK |  | AR-M06N-1-C010 | ИЭК | шт | 8 |  |  |
| 12 | ARMAT Авт. выкл. M06N 1P C 6А IEK |  | AR-M06N-1-C006 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 13 | ARMAT Контактор модульный KMR 16А 230В AC 2НО IEK |  | AR-KMR10-016-20-230 | ИЭК | шт | 4 |  |  |
| 14 | Ограничитель на DIN-рейку (пластик) IEK |  | YXD12 | ИЭК | шт | 5 |  |  |
| 15 | Кнопка d=22мм 1NO+1NC зелёная MASTER IEK |  | MI-BT60-11-3-22-K06 | ИЭК | шт | 4 |  |  |
| 16 | Кнопка d=22мм 1NO+1NC красная MASTER IEK |  | MI-BT60-11-3-22-K04 | ИЭК | шт | 4 |  |  |
| 17 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм зеленый 230В AC/DC IEK |  | BLS10-ADDS-230-K06 | ИЭК | шт | 4 |  |  |
| 18 | Держатель маркировки DM 18x25 IEK |  | DM18X25 | ИЭК | шт | 12 |  |  |
| 19 | Ошиновка |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Шина соединительная типа PIN (12 штырей) 3Р 63А 22см IEK |  | YNS21-3-063-22-12 | ИЭК | шт | 1 |  |  |
| 21 | Шины на DIN-рейку (кросс-модуль) ШНК 2х15 L+PEN IEK |  | YND10-2-15-125 | ИЭК | шт | 1 |  |  |