Инструкция по загрузке базы семейств IEK GROUP

Дата изменения: 13.11.2025 (Владислав Созутов)

- Семейства бывают двух типов:

  - Один файл («.rfa» или «.rvt») который можно подгружать любым доступным способом (достаточно просто перетащить в пространство Revit).

  - Архивный файл, который состоит из нескольких файлов – «.rfa» и «.txt».

Rfa – файл с семейством (макет/пустой – Обратите внимание: при загрузке пустого файла вы получите некорректное заполнение параметров)

Txt (csv) – файл с типоразмерами, в котором и заполнены все характеристики семейства.

- Если у вас второй вариант «Архивный файл 2.1» необходимо сначала распаковать архив в отдельную папку. Обязательно: в папке должно быть два файла Rfa и Txt, если Txt не будет в той же папке, что и семейство Rfa типоразмеры не загрузятся.

- Для загрузки семейства «Архивный файл 2.1» необходимо в открытом проекте Revit на верхней панели выбора функций выбрать вкладку Вставить, затем нажать кнопку Загрузить семейство.

- В появившемся окне выберите файл семейства «.rfa» и нажмите Открыть. Примечание: в открытом меню Загрузить семейство вы не увидите другие форматы файлов, такие как «.txt», так как отфильтровано по расширению «.rfa», но они есть в этой папке.

- Семейство содержит несколько типоразмеров, появится окно выбора. Отметьте необходимые типы и подтвердите нажатием ОК.

- Загруженное семейство найдите в диспетчере проекта, выберите нужный типоразмер и перетащите его на план или 3D-вид.

Выбранное семейство и его типы доступны для размещения в вашем проекте.

По всем вопросам и предложениям обращайтесь на почту sozutovvd@iek.ru.

Благодарим вас за выбор наших BIM-каталогов. Надеемся, что они будут максимально полезны для вашей работы!